|  | فرم درس آموزی رویدادهای HSEE |  |  |  |  | کد: 6-22-95 تاریخ انتشار:05/07/1395 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | رویدادهای ناگوار |  | رویدادها و تجربیات موفق |  |  |  |
|  | عنوان درس آموزی :آتش سوزی |  |  |  |  |  |
| تشریح رویداد |  |  |  |  |  |  |
| در تاریخ 05/07/1395 در واحد صنعتی نویدآور سنقر تولید کننده انواع کاغذ و مقوا واقع در شهرک صنعتی فرامان بی احتیاطی یکی کارگران در حین عبور از محوطه واحد صنعتی و پرت نمودن ته مانده سیگار منجر به آتش سوزی بسته های کاغذ و مقوا گردید که توسط ماشین آتش نشانی کنترل و مهار شد و آسیبی به کسی وارد نشد. |  |  |  |  |  |  |
| درخت آنالیز علت - پیامد |  |  |  |  |  |  |
| پیامد های رویداد | تجزیه و تحلیل عوامل بروز رویداد | علت اولیه |  | علل میانی | علل ریشه ای |  |
| انسانی : |  | استعمال سیگار و بی احتیاطی در خصوص رعایت نکردن نکات ایمنی |  | - عدم کنترل و نظارت بر قوانین وضع شده مبنی بر عدم استعمال دخانیات - عدم آگاهی کارگر در خصوص مخاطرات محیط کار | - عدم تعهد مدیران ارشد مجموعه در ارتباط با مباحث ایمنی ، بهداشت و محیط زیست - عدم آموزشهای کافی در حوزه مخاطرات حریق - عدم وجود دستورالعمل ارزیابی ریسک حریق |  |
| زیست محیطی: |  |  |  |  |  |  |
| محصول و تجهیزات : از بین رفتن بخشی از محصول |  |  |  |  |  |  |
| راهکارهای فنی پیشنهادی |  |  |  | درس آموخته و پیام های کلیدی |  |  |
| - استفاده از دخانیات شامل روشن کردن و همراه داشتن کبریت ، فندک و هر گونه اشیاء مولد شعله یا جرقه را باید در کلیه نقاطی که در آن ها مواد قابل احتراق ، قابل اشتعال و یا قابل انفجار نگهداری و یا به کار برده می شود ممنوع باشد - برگزاری دوره های آموزشی مداوم و متوالی اطفاء حریق با توجه به پتانسیل اشتعال زایی محصولات - تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری (ERP ) بر اساس میزان خطر شناسایی شده - استفاده از سیستم های اعلان و اطفاء حریق در مکان های با ریسک بالای اتش سوزی |  |  |  | آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی درکارگاه ها – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - تعداد تجهیزات اطفاء حریق باید بر اساس بار سوختی و متناسب با شرایط مکانی طراحی و جانمایی شوند. - انبارها و خطوط تولید کارخانه جات به عنوان قلب اقتصاد ، از نقاط آسیب پذیر در مقابله با ریسک های آتش سوزی هستند بنابراین استفاده از تجهیزات سیستم کشف، اعلام و اطفاء حریق برای آنها امری ضروری و لازم الاجرا می باشد. |  |  |
| تهیه و تدوین: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه |  |  |  |  |  |  |