|  | فرم درس آموزی رویدادهای HSEE |  |  |  |  | کد: 13-8-95 تاریخ انتشار:27/06/1395 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | رویدادهای ناگوار |  | رویدادها و تجربیات موفق |  |  |  |
|  | عنوان درس آموزی : مدفون شدن راننده كاميون زير بار قطعات سنگ اسلب |  |  |  |  |  |
| تشریح رویداد |  |  |  |  |  |  |
| در يك كارخانه سنگبري راننده كاميون مشغول بستن بار اسلب(قطعه هاي سنگ مرمريت 2*3 متر ) بر روي پايه فلزي روي كاميون بوده كه چوبي كه به عنوان نگهدارنده در زير شاسي كاميون قرار داده شده بود شكسته مي شود و تعادل كاميون به هم مي خورد و اسلب ها كه بسته نشده بودند بر روي فرد سقوط مي كنند و فرد زير سنگ هاي خرد شده مدفون مي شود. پس از خارج كردن راننده از رير سنگ ها متأسفانه راننده جان خود را از دست داده بود. |  |  |  |  |  |  |
| درخت آنالیز علت - پیامد |  |  |  |  |  |  |
| پیامد های رویداد | تجزیه و تحلیل عوامل بروز رویداد | علت اولیه |  | علل میانی | علل ریشه ای |  |
| انسانی : فوت کارگر |  | سقوط سنگ اسلب بر روي فرد |  | -عجله و بي احتياطي هنگام كار -محكم نبستن بار -بار زدن بيش از ظرفيت كاميون -بار زدن به روش غير اصولي و ناايمن | - عدم تعهد و توجه مدیریت شرکت در خصوص رعایت الزامات فنی و ایمنی - عدم وجود مستندات آموزشی در خصوص رعایت موارد ایمنی کار در ارتفاع -عدم وجود سیستم اخذ مجوز کار -عدم وجود نظارت كافي جهت انجام كار بصورت اصولي |  |
| زیست محیطی: --- |  |  |  |  |  |  |
| محصول و تجهیزات : خرد شدن اسلب هاي مرمريت |  |  |  |  |  |  |
| راهکارهای فنی پیشنهادی |  |  |  | درس آموخته و پیام های کلیدی |  |  |
| - تعهد كارفرما مبني بر رعايت اصول ايمني و شناسايي مخاطرات ايمني و بكارگيري اقدامات اصلاحي به منظور حذف يا كنترل مخاطرات -تدوين و اجراي دستورالعمل نحوه بارگيري،‌ حمل و مهار ايمن بار وسايل نقليه باربري -بكارگيري راننده اي كه صلاحيت فني و جسماني آن تأييد شده باشد -آموزش و آگاهي بخشي در زمينه رعايت اصول ايمني در كار - اخذ مجوز انجام کار در عملیات دارای ریسک بالا |  |  |  | رعايت اصول آيين نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء ‌در كارگاه (مصوب وزارت كار)مي تواند در پيشگيري از بروز حوادث اين چنين نقش چشمگير داشته باشد. |  |  |
| تهیه و تدوین : دفتر HSEE شركت شهركهاي صنعتي استان تهران |  |  |  |  |  |  |