|  | فرم درس آموزی رویدادهای HSEE |  |  |  |  | کد: 20-22-95 تاریخ انتشار:27/06/1395 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | رویدادهای ناگوار |  | رویدادها و تجربیات موفق |  |  |  |
|  | عنوان درس آموزی : برق گرفتگی |  |  |  |  |  |
| تشریح رویداد |  |  |  |  |  |  |
| در واحد صنعتی پاک مایه در شهرک اسلام آباد غرب کارگر مشغول نظافت و شتشوی سالن بوده است که با توجه به اتصالی برق و لخت بودن سیم برق و عدم توجه کارگر به اینکه سیم دارای جریان برق می باشد یا خیر در حین شتشو دچار حادثه برق گرفتگی شده است و پس از انتقال به بیمارستان مورد مداوا قرار گرفته است. |  |  |  |  |  |  |
| درخت آنالیز علت - پیامد |  |  |  |  |  |  |
| پیامد های رویداد | تجزیه و تحلیل عوامل بروز رویداد | علت اولیه |  | علل میانی | علل ریشه ای |  |
| انسانی : برق گرفتگی |  | برق گرفتگی به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی |  | - عدم ارائه آموزش به کارگران در خصوص لزوم قطع جریان برق قبل از انجام تعمیرات - عدم اتصال دستگاه های مورد نظر به سیستم های ایمنی از جمله سیستم ارت یا کلید محافظ جان | - ضعف مدیریت HSEE بر وضعیت ایمنی کارگاه و عدم ارائه آموزش های مخاطرات جریان برق به کارگران |  |
| زیست محیطی: --- |  |  |  |  |  |  |
| محصول و تجهیزات : --- |  |  |  |  |  |  |
| راهکارهای فنی پیشنهادی |  |  |  | درس آموخته و پیام های کلیدی |  |  |
| - اطمینان از اتصال دستگاه ها و تجهیزات به سیستم ارت - راه اندازی سیستم مجوز انجام کار گرم PTW ( انجام امور با ریسک بالا با مجوز مقام مسئول ایمنی و صرفاً توسط افراد آموزش دیده ممکن باشد) - ارائه آموزش های ایمنی برق به کارکنان صنعت به خصوص مخاطرات برق - ارائه آموزش های لازم به کلیه کارکنان در خصوص کمک های اولیه در حوادث برق گرفتگی و احیاء قلبی و ریوی - برگزاری آموزش های قبل از شروع به کار ( مطابق با دستورالعمل آموزش های بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی قبل از شروع به کار TBM ) |  |  |  | آیین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها (وزارت کار): ماده 10- هیچ یک از تجهیزات الکتریکی بخصوص سیم ها و هادی ها نباید در معرض عوامل شیمیایی خورنده ، گازها ، بخارات ، رطوبت ، مواد قابل اشتعال و انفجار ، مایعات یا عوامل دیگر قرار گیرند مگر اینکه بطور مشخص برای کار در چنین محیط هایی طراحی و ساخته شده باشند. ماده 16برای کلیه قسمت های برق دار با ولتاژ فشار قوی اعم از روکش دار و بدون روکش باید حفاظ فلزی متصل به سیستم اتصال به زمین برای جلوگیری از قوس الکتریکی تعبیه گردد. |  |  |
| تهیه و تدوین : دفتر HSEE شركت شهركهاي صنعتي استان کرمانشاه |  |  |  |  |  |  |